компонентов, комплексообразователя и ПАВ с общей щелочностью 15-18%. Значение рН 1%-ных рабочих растворов  11,54 ед. Плотность – 1,168  0,02 г/см3. Средство рекомендуется преимущественно для циркуляционного (СИП) способа мойки ёмкостного оборудования, линий молокопроводов, пастеризаторов. Средство используется для очистки поверхностей из высококачественной (нержавеющей) стали. При комплексной мойке средством "Рифей щелочной МП" в качестве кислотного средства рекомендуется "Рифей кислый МП".

2.1.2 Щелочное пенное средство "Рифей – АНТИЖИР" – вязкая однородная жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета, представляющая собой смесь щелочи, комплексообразователя и смеси анионных ПАВ с общей щелочностью до 38-40%. Значение рН 1%-ных рабочих растворов  13,5 ед. Плотность – 1,33-1,38 г/см3. Средство рекомендуется преимущественно для пенного способа удаления органических, масложировых и белковых загрязнений с поверхностей любого вида оборудования, кроме теплообменного с применением пенообразующих устройств или пенных станций.

2.2 Для очистки внешних и внутренних поверхностей оборудования от минеральных солей молока и солей жесткости воды, а также молочного камня рекомендуется периодически после щелочного цикла мойки проводить цикл обработки поверхностей растворами кислотных средств.

2.2.1 Низкопенное кислотное средство "Рифей кислый МП" – прозрачная жидкость цвета используемого красителя, представляющая собой смесь неорганических кислот и функциональных добавок с рН 1%-ных рабочих растворов  2,4 ед., плотностью – 1,18-1,23 г/см3. Средство рекомендуется преимущественно для циркуляционного (СИП) способа мойки ёмкостного оборудования, линий молокопроводов, пастеризаторов.

2.2.2 Кислотное пенное средство "Рифей – МИНЕРАЛ" – гелеобразная жидкость цвета используемого красителя, представляющая собой смесь неорганических кислот, анионных ПАВ и функциональных добавок с pH 1%-ных рабочих растворов  2,4 ед., плотностью – 1,09-1,14 г/см3. Средство рекомендуется преимущественно для пенного способа удаления ржавчины, накипи, минеральных отложений (известкового и мочевого камня) с различных кислотостойких поверхностей.

2.3 Щелочные и кислотные моющие средства должны храниться отдельно друг от друга. Недопустимо смешивание щелочных средств с кислотными и наоборот.

2.4 Хранение средств серии "Рифей" на предприятиях молочной промышленности осуществляют в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом проветриваемом помещении в отдельно закрываемом шкафу.

3 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

3.1 Приготовление рабочих растворов средств серии "Рифей" следует проводить непосредственно перед использованием в помещении, оборудованном приточно-вытяжной принудительной вентиляцией (моечном отделении). Емкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала и закрываться крышками.

При автоматизированных способах приготовлении рабочих растворов средств "Рифей кислый МП" и "Рифей щелочной МП" с помощью стационарных и мобильных установок, оснащенных кондуктометрическими концентратомерами, рекомендуется использовать данные по электропроводности (диэлектрической проницаемости) и градуировочные графики зависимости электропроводности растворов от концентрации и температуры.

3.2 Для приготовления рабочих растворов серии "Рифей", а также ополаскивания необходимо использовать воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля".

3.3 Для приготовления рабочих растворов средств в емкости заливают воду и растворяют в ней препараты в количестве, необходимом для получения требуемой концентрации.

3.4 Меры первой помощи при случайном отравлении средством изложены в п.7.

3.5 Контроль качества средств серии "Рифей" при поступлении на молочное предприятие осуществляется в соответствии с п. 8 настоящей инструкции. Концентрация моющих средств в приготовленных рабочих растворах контролируется лабораторией предприятия по методике, изложенной в п.8. настоящей инструкции.

3.6 Контроль полноты удаления остатков моющих средств осуществляют по качественной реакции на наличие щелочности или кислотности в смывной воде (Приложение 1).

3.7 Рекомендуемый состав аптечки представлен в приложении 2.

4 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

4.1 Санитарную обработку (мойку и дезинфекцию) оборудования проводят после каждого опорожнения, а трубопроводы, насосы и молокосчетчики – по окончании технологического процесса.

4.2 Перед мойкой щелочными моющими средствами с наружных и внутренних поверхностей оборудования, тары и трубопроводов удаляют остатки продукта, механические загрязнения и ополаскивают водой.

4.3 Ручной способ обработки предусматривает многократное нанесение (не менее 10-ти раз в минуту) рабочего раствора на обрабатываемую поверхность оборудования и протирание ее с помощью щеток и ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней моющего средства или многократное (не менее 15-ти раз в минуту) протирание с помощью щеток и ершей при погружении в моющий раствор разборных деталей и узлов оборудования.

Для ручной мойки отдельных деталей и частей оборудования (трубопроводы, краны, дозирующие устройства и т.д.) должны быть предусмотрены специальные двух-, трех- секционные передвижные ванны со штуцерами для слива растворов, расположенными так, чтобы обеспечивать полный слив растворов, а также столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей, инвентаря.

4.4 Под механизированным способом мойки непенными моющими (щелочным или кислотным) средствами предусматривается рециркуляция рабочих растворов в системе мойки в автоматическом (СИП-мойка) или дистанционном режиме.

Механизированный способ применения пенных моющих средств предусматривает использование пеногенераторов в сочетании с дополнительной ручной обработкой щетками. Использование пеногенератора (пенообразователя) значительно повышает качество их очистки и снижает расход моющих средств.

4.5 После цикла мойки и очистки поверхности ополаскивают водой до полного отсутствия остаточных количеств щелочного или кислотного растворов (приложение 2).

4.6 Периодическую (не реже 1 раза в неделю) очистку от солевых отложений и молочного камня с поверхностей оборудования, трубопроводов и тары, изготовленных из нержавеющей стали, проводят кислотным средством "Рифей кислый МП". Режимы применения указаны в соответствующих таблицах ниже в примечании к ней.

4.7 Дезинфицируют внутренние поверхности оборудования (после проведения мойки) с помощью любого дезинфектанта, разрешенного для применения на предприятиях молочной промышленности путем рециркуляции рабочего раствора в системе мойки (п.1.3.).

Наличие белково-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции недопустимо.

4.8 Оборудование, не используемое после мойки и дезинфекции свыше 6 часов, вторично дезинфицируют перед началом работы.

4.9 Концентрации щелочных и кислотных моющих средств в рабочих растворах, указанные в таблице, приведены по массе и зависят от степени загрязненности оборудования.

5 РЕЖИМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ

5.1 Рекомендуемые режимы санитарной обработки с применением моющих средств серии "Рифей" приведены в таблицах 1 и 2.

5.2 Последовательность процессов мойки и дезинфекции оборудования подробно изложены в "Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности".

Таблица 1

| Объект обработки | Средства обработки | # Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ | Концент-рация, % | Темпера-тура, °C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Автомолцистерны, насосы, трубопроводы, резервуары, молокосчетчики и тара из нержавеющей стали. | # "Рифей щелочной МП" | Механизир., автоматизир. | 1,2 – 1,5 | 30 – 70 |
|  | "Рифей кислый МП" | Механизир., автоматизир. | 0,7 – 1,0 | 30 – 70 |
| Фильтры, молокоочисти-тели, сепараторы, бакто-фуги, гомогенизаторы, охладители (емкостные, пластинчатые, трубча-тые). Пастеризаторы (пластинчатые, трубча-тые, змеевиковые), пас-теризационно-охлади-тельные установки. | # "Рифей щелочной МП" | Механизир., автоматизир. | 2,8 – 3,5 | 60 – 85 |
|  | "Рифей кислый МП" | Механизир., автоматизир. | 1,2 – 2,0 | 30 – 70 |
| Емкости (заквасочники, ВДП, резервуары для сквашивания, прессующие ванны), трубопроводы, творожный сепаратор, творожные ванны, охладители, смесители, творогоизготовитель, месильные машины. | Щелочные средства |  |  |  |
|  | # "Рифей щелочной МП" | Механизир., автоматизир. | 1,5 –2,5 | 30 – 70 |
|  | "Рифей – АНТИЖИР" | Ручной, с пеногенерат. | 1,5 – 3,0 | 20 – 50 |
|  | Кислотные средства |  |  |  |
|  | "Рифей кислый МП" | Механизир., автоматизир. | 0,7 – 1,0 | 30 – 70 |
|  | "Рифей – МИНЕРАЛ" | Ручной, с пеногенерат. | 1,0 – 3,0 | 20 – 50 |
| Сливкосозревательные ванны, маслоизготовите-ли, маслорезки, масло-плавители и другие виды оборудования, инвентаря и тары, задействованные в процессах производства сметаны, масла и спрэдов. | Щелочные средства |  |  |  |
|  | # "Рифей щелочной МП" | Механизир., автоматизир. | 1,5 –2,5 | 50 – 70 |
|  | "Рифей – АНТИЖИР" | Ручной, с пеногенерат. | 1,5 – 3,0 | 30 – 50 |
|  | Кислотные средства |  |  |  |
|  | "Рифей кислый МП" | Механизир., автоматизир. | 0,7 – 1,0 | 30 – 70 |
|  | "Рифей – МИНЕРАЛ" | Ручной, с пеногенерат. | 1,0 – 3,0 | 20 – 50 |

5.3 Концентрации моющих средств в рабочих растворах приведены по массе и зависят от степени загрязненности оборудования.

5.4 По окончании мойки и дезинфекции цистерн, резервуаров и различных закрытых емкостей люки на них следует закрыть и опломбировать, на сливные патрубки надеть заглушки. Тару (фляги, бидоны, ушаты) уложить для просушки на специальные стеллажи вниз горлом.

5.5 Санитарную обработку молокоочистителей, сепараторов и т.п., в основном, проводят одновременно с мойкой пастеризационных аппаратов. Разборку и мойку вручную следует проводить при нарушении режима нормализации и очистки молока, но не реже 1 раза в месяц. Разборку проводят согласно инструкции по обслуживанию сепараторов и молокоочистителей.

5.6 Непосредственно перед сборкой сепаратора предварительно вымытую ванну (емкостью 50 – 100 л) наполнить наполовину теплой водой, внести в нее расчетное количество любого дезинфицирующего средства (п.1.3.) и чистые детали сепаратора продезинфицировать путем погружения их в ванну с дезинфицирующим раствором, затем собрать сепаратор, промыть от остатков дезинфектанта путем подачи воды в процессе выхода на режим.

5.7 Санитарную обработку фасовочных и разливо-укупорочных автоматов осуществляют непосредственно после окончания процесса розлива (фасовки) продуктов.

Несъемную часть автоматов обрабатывают механизированным способом путем рециркуляции моющего и дезинфицирующего растворов (п. 1.3.) в системе автомата (где это предусмотрено) или ручным способом с помощью передвижного (распылительного) устройства.

Таблица 2

| Объекты обработки | # Средства обработки | # Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ | Концент-рация, % | Темпера-тура, °C |
| 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| Сыродельные ванны, сы-роизготовители, формо-вочные аппараты, отделители сыворотки, солильные бассейны. | # Щелочные средства |  |  |  |
|  | # "Рифей щелочной МП" | Механизир., автоматизир. | 2,8 – 3,5 | 60 – 85 |
|  | # "Рифей – АНТИЖИР" | Ручной или с помощью пенных устройств | 2,0 – 3,0 | 30 – 50 |
| Сырные формы, прессы столы, полки, стеллажи Линии розлива, разли-вочные и упаковочные машины, автоматы по фасовке и розливу жид-ких и пастообразных молочных продуктов; съемные детали обору-дования, арматура, те-лежки, инвентарь. | "Рифей – АНТИЖИР" | Ручной или с помощью пенных устройств | 2,5 – 7,0 | 20 – 50 |
|  | "Рифей – МИНЕРАЛ" |  |  |  |

5.8 Съемные детали по окончании мойки дезинфицируют путем погружения их в ванну с раствором дезинфицирующего средства, затем ополаскивают водой от остаточных количеств дезинфектанта и высушивают на специальных стеллажах.

5.9 При санитарной обработке оборудования, соприкасающегося со сливками, первое ополаскивание от остатков жира проводят горячей водой (50 – 60°С).

5.10 При наличии на поверхностях оборудования, обозначенных в п.1, 3-7, солевых налетов необходимо провести кислотную мойку растворами "Рифей кислый МП" 0,5–2,5%-ными растворами температурой 55–70°С при циркуляционном способе мойки в зависимости от габаритов и размеров оборудования и деталей, а также степени их загрязненности минерализовавшимися отложениями. По окончании обработки кислотными растворами поверхности ополаскивают водой до нейтральной реакции.

5.11 Ручной способ санитарной обработки стен, облицованных плиткой, осуществляют с помощью щеток на длинных ручках.

5.12 При неудовлетворительных микробиологических показателях (наличии патогенной или увеличении санитарно-показательной микрофлоры) необходимо провести дезинфекцию рабочими растворами одного из дезинфицирующих средств, разрешенных для применения в молочной промышленности (п. 1.3.).

6 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 На каждом молочном предприятии мойку и дезинфекцию оборудования производят специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

6.2 К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

6.3 При работе со средствами необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в СанПиН 2.3.4.551-96 и в соответствии с инструкцией по мойке и дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

6.4 При работе со средствами серии "Рифей" необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

6.5 Все работы со средствами серии "Рифей" следует проводить при наличии механической вентиляции по ГОСТ 12.4.021-75, средств защиты органов дыхания (респиратор типа РУ-60 МУ), глаз (очки с боковой защитой), рук (резиновых перчаток по ГОСТ 20020-74), спецодежды по ГОСТ 12.4.031-84.

6.6 При работе со средствами серии "Рифей" следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

6.7 В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 2).

7 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

7.1 При попадании концентратов средств серии "Рифей" на кожу смыть его большим количеством воды.

7.2 При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 10 – 15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30 %-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

7.3 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля (адсорбента). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

7.4 При появлении раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего необходимо вывести в отдельное проветриваемое помещение или на свежий воздух, прополаскать рот, дать выпить теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

8 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

8.1 В соответствии с нормативной документацией средств серии "Рифей" (концентраты) контролируются по: внешнему виду, показателю концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1,0% и плотности концентратов (предоставляется фирмой потребителю при оформлении заказа на продукцию).

8.2 Определение массовой доли (концентрации) рабочих растворов средства.

К 10 мл рабочего раствора щелочных средств серии "Рифей" (кислотных серии "Рифей") добавляют 1 – 2 капли индикатора фенолфталеина титруют 0,1 н раствором кислоты (едкого натрия) до полного обесцвечивания раствора при титровании щелочного раствора и от бесцветного до малинового цвета при титровании кислотного раствора.

Концентрации растворов средств серии "Рифей" в % определяют по формуле:

% средства= V  K  Э, где

V – объем 0,1 н раствора кислоты (щелочи) израсходованный на титрование, см3;

K – поправка к 0,1 н раствору кислоты (щелочи);

Э – эмпирический коэффициент пересчета при индикаторе фенолфталеине, равный для:	"Рифей щелочной МП" – 0,38;

"Рифей кислый МП" – 0,15;

"Рифей – АНТИЖИР" – 0,14;

"Рифей – МИНЕРАЛ" – 0,24.

Приложение 1

#### КОНТРОЛЬ НА ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА СРЕДСТВ

Контроль на остаточные количества средств серии "Рифей" после ополаскивания осуществляют по наличию (отсутствию) остаточной щелочности (кислотности) на обработанных поверхностях или в смывной воде.

Наличие или отсутствие остаточной щелочности (кислотности) на оборудовании проверяют с помощью универсальной индикаторной бумаги в интервалах рН, равных от 1 до 12. Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет (или малиновый) говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной щелочности (кислотности). Если внешний вид бумаги не изменился – остаточная щелочность (кислотность) отсутствует.

Приложение 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ.

Средства для пострадавших от кислот:

- бикарбонат натрия (сода пищевая) в порошке или в растворе;

- нашатырный спирт.

Средства для пострадавших от щелочей:

-лимонная кислота (порошок или раствор);

- борная кислота.

Средства для помощи от ожогов:

-синтомициновая эмульсия;

- стерильный бинт;

- стерильная вата;

- белый стрептоцид.

Прочие средства медицинской помощи:

- 30 %-ный раствор сульфацила натрия;

- салол с белладонной;

- валидол;

- анальгин;

- капли Зеленина или валериановые капли;

- йод;

- марганцовокислый калий;

- перекись водорода;

- антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.);

- активированный уголь.

Инструмент:

- шпатель;

- стеклянная палочка;

- пипетка;

- резиновый жгут;

- ножницы.